Н.И. Смирнов, В.Р. Сабанин, А.И. Репин (МЭИ)

Оптимизация одноконтурных АСР с многопараметрическими регуляторами

Рассматривается возможность применения в структуре типового ПИД-алгоритма дополнительной составляющей, пропорциональной второй производной, соответствующей ускорению отклонения регулируемого параметра. Решается задача поиска оптимальных значений настроечных параметров в одноконтурной АСР с известным ПИД- и с предложенным ПИДД2-регуляторами. Для их настройки используется численный метод имитационного моделирования с применением авторской версии модифицированного генетического алгоритма (МГА). Приводятся результаты сравнительного анализа.

В промышленных автоматических системах регулирования, как правило, рекомендуется применять типовой ПИД-регулятор и его частный случай ПИ-регулятор, в котором из ПИД-алгоритма исключена составляющая, пропорциональная первой производной от отклонения регулируемого параметра.

Известно, что ПИД-алгоритм считается достаточно близким к оптимальному, основанному на теории предсказания Колмагорова-Винера [1,2]. Однако, может оказаться, что динамическая точность регулирования с ПИД-регулятором становится недостаточной. В таких случаях обычно идут на усложнение информационной структуры, примером чего могут служить каскадные системы автоматического регулирования, а также системы с дополнительным импульсом по производной из промежуточной точки [3]. 

Учитывая современные тенденции формирования регулирующих устройств в микропроцессорных контроллерах, представляется возможным идти по пути совершенствования и усложнения алгоритмов функционирования автоматических регуляторов. Такому направлению развития способствует активное внедрение в теорию и практику автоматического управления технологий искусственного интеллекта. В первую очередь это относится к искусственным нейросетям (ИНС) для структурной реализации алгоритмов управления и новым численным методам оптимизации на основе генетических алгоритмов (ГА) [4-6]. 

С учетом изложенного, одним из способов повышения динамической точности в одноконтурной АСР может быть ввод в алгоритм регулирующего устройства составляющих, пропорциональных производным от отклонения регулируемого параметра второго, а при необходимости и более высокого порядка. 

Оптимальный синтез АСР принято проводить по динамическим характеристикам объекта регулирования, представленным, как правило, в виде передаточных функций 
[image: image1.wmf](

)

s

W

o

, полученных путем адекватной аппроксимации экспериментальных кривых разгона. При этом, структуру 
[image: image2.wmf](

)

s

W

o

 представляют в виде дробно-рациональной функции 
[image: image3.wmf](

)

s

V

o

 и звена запаздывания на время 
[image: image4.wmf]τ

:


[image: image5.wmf](

)

(

)

s

τ

o

o

e

s

V

s

W

×

-

×

=

.




(1)                                                                                                                            
Дробно-рациональная часть для наиболее распространенных в промышленности объектов с самовыравниванием представляется в виде цепочки из "
[image: image6.wmf]n

" последовательно включенных А-звеньев с постоянными времени 
[image: image7.wmf]n

T

,...,

T

,

T

2

1

:


[image: image8.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1

1

1

2

1

+

×

×

×

×

+

×

×

+

×

=

s

T

s

T

s

T

K

s

V

n

o

.



(2)                                                                                                                            
С учетом системного подхода к решению задачи оптимального синтеза АСР порядок знаменателя в выражении (2) определяется, с одной стороны, из условия адекватности аппроксимирующей передаточной функции, с другой стороны, полученная таким образом структура будет определять алгоритм оптимального регулятора, передаточная функция которого в первом приближении имеет вид [1]:


[image: image9.wmf](

)

(

)

s

τ

s

V

s

W

o

p

×

×

=

1

.




(3)
С учетом (1,2) после преобразований выражение (3) примет вид:


[image: image10.wmf](

)

...

s

K

s

K

s

K

K

s

W

Д

Д

И

p

p

+

×

+

×

+

×

+

=

2

2

1

1

,


(4)
где 
[image: image11.wmf]2

1

Д

Д

И

p

K

,

K

,

K

,

K

- настроечные параметры регулятора.


С учетом принятых в технической литературе обозначений настроечных параметров, выражение (4) можно записать:


[image: image12.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

+

×

+

×

+

×

=

...

s

T

s

T

s

T

K

s

W

Д

Д

И

p

p

2

2

2

1

1

1

,


(5)
где 
[image: image13.wmf]p

K

- коэффициент передачи; 
[image: image14.wmf]2

1

Д

Д

И

T

,

T

,

T

 - постоянные интегрирования и дифференцирования.


Нетрудно заметить, что для функции 
[image: image15.wmf](

)

s

V

o

 при 
[image: image16.wmf]1

=

n

 оптимальным будет ПИ-алгоритм, при 
[image: image17.wmf]2

=

n

 ПИД-алгоритм,  при 
[image: image18.wmf]3

=

n

 ПИДД2-алгоритм и т.д. При этом, численные значения настроечных параметров достаточно легко могут быть выражены через параметры передаточной функции объекта (табл.1).

Таблица 1

	Параметры

настройки
	
[image: image19.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

s

τ

n

o

e

s

T

s

T

s

T

K

s

W

×

-

×

+

×

×

×

×

+

×

×

+

×

=

1

1

1

2

1



	
	
[image: image20.wmf]1

=

n

                     ПИ-алгоритм
	
[image: image21.wmf]2

=

n

                      ПИД-алгоритм
	
[image: image22.wmf]3

=

n

                 ПИДД2-алгоритм

	
[image: image23.wmf]p

K


	
[image: image24.wmf]1

1

τ

K

T

o

×


	
[image: image25.wmf]2

2

1

τ

K

T

T

o

×

+


	
[image: image26.wmf]3

3

2

1

τ

K

T

T

T

o

×

+

+



	
[image: image27.wmf]И

K


	
[image: image28.wmf]1

1

τ

K

o

×


	
[image: image29.wmf]2

1

τ

K

o

×


	
[image: image30.wmf]3

1

τ

K

o

×



	
[image: image31.wmf]1

Д

K


	-----
	
[image: image32.wmf]2

2

1

τ

K

T

T

o

×

×


	
[image: image33.wmf]3

3

2

3

1

2

1

τ

K

T

T

T

T

T

T

o

×

×

+

×

+

×



	
[image: image34.wmf]2

Д

K


	-----
	-----
	
[image: image35.wmf]3

3

2

1

τ

K

T

T

T

o

×

×

×



	
[image: image36.wmf]И

T


	
[image: image37.wmf]1

T


	
[image: image38.wmf]2

1

T

T

+


	
[image: image39.wmf]3

2

1

T

T

T

+

+



	
[image: image40.wmf]1

Д

T


	-----
	
[image: image41.wmf]2

1

2

1

T

T

T

T

+

×


	
[image: image42.wmf]3

2

1

3

2

3

1

2

1

T

T

T

T

T

T

T

T

T

+

+

×

+

×

+

×



	
[image: image43.wmf]2

Д

T


	-----


	-----


	
[image: image44.wmf]5

0

3

2

1

3

2

1

.

T

T

T

T

T

T

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

×

×




Таким образом, в ПИДД2-алгоритме добавляется составляющая,  пропорциональная второй производной или ускорению отклонения регулируемого параметра с постоянной времени 
[image: image45.wmf]2

Д

T

. По аналогии можно говорить и о третьей производной, характеризующей скорость ускорения.

Однако, полученные таким образом регуляторы вряд ли сразу и безоговорочно могут быть приняты к практическому применению, тем не менее знание алгоритмов их функционирования позволит оценить предельные возможности управления объектом и сформулировать соответствующие рекомендации.
При поиске оптимальных настроечных параметров численными методами удобнее оперировать с параметрами 
[image: image46.wmf]p

K

, 
[image: image47.wmf]И

K

, 
[image: image48.wmf]1

Д

K

 и 
[image: image49.wmf]2

Д

K

. При этом очевидно, что на результатах оптимизации такая замена не скажется.


В современных процессорных контроллерах формирование функционального блока (ФБ), определяющего алгоритм функционирования регулирующего устройства, осуществляется в соответствии с назначением регулятора и типом применяемого исполнительного механизма.


Различают импульсные регуляторы, работающие с широтноимпульсным модулятором (ШИМ) и электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ), и аналоговые регуляторы, применяемые в качестве вспомогательных в каскадных АСР, а также в одноконтурных АСР с пропорциональными исполнительными механизмами (ПИМ). К числу последних относятся мембранные пневматические исполнительные механизмы, широко используемые в химических и нефтехимических производствах.


Упрощенные структурные схемы регуляторов показаны на рис. 1.

[image: image50.jpg]



Рис. 1. Структуры реализации регуляторов

а) импульсный регулятор с электрическим  исполнительным механизмом; б) аналоговый регулятор с пропорциональным исполнительным механизмом (И-интегратор).


Функциональный блок (ФБ) для ПИДД2-регулятора в обеих структурах может быть реализован одинаково в виде ПДД2Д3-звена с передаточной функцией: 


[image: image51.wmf](

)

.

s

K

s

K

K

s

K

s

W

Д

Д

И

p

б

.

ф

3

2

2

1

×

+

×

+

+

×

=




(6)

В первом приближении ШИМ и ЭИМ (рис. 1 а) представляется возможным описать передаточной функцией интегрирующего звена. Интегрирующим звеном без каких-либо допущений является и интегратор (рис. 1 б). С учетом сказанного, передаточная функция для регуляторов анализируемых структур запишется в виде:


[image: image52.wmf](

)

(

)

s

s

K

s

K

K

s

K

s

W

Д

Д

И

p

р

1

3

2

2

1

×

×

+

×

+

+

×

=

.


(7)

Реализация ФБ в контроллере выполняется путем расчета отклонения регулируемого параметра от задания и его производных с коэффициентами пропорциональности, являющимися настроечными параметрами. Поэтому, первым очевидным шагом на пути совершенствования структуры и алгоритма регулятора по сравнению с ПИД-алгоритмом будет ввод в ФБ дополнительной составляющей, пропорциональной третьей производной от отклонения регулируемого параметра.

Введение дополнительных составляющих в алгоритм регулятора приводит к увеличению числа настроечных параметров, что делает известные аналитические методы расчета из-за их сложности практически непригодными. В связи с этим возникает необходимость применения алгоритмов численной оптимизации с использованием приемов имитационного моделирования. При таком подходе в качестве целевого критерия для ступенчатых возмущений, вносимых раздельно по каналу регулирующего воздействия 
[image: image53.wmf](

)

t

λ

 и по каналу задания 
[image: image54.wmf](

)

t

u

 предлагается использовать интегральную оценку модуля переходного процесса: 


[image: image55.wmf](

)

(

)

(

)

min

dt

t

,

X

,

P

y

t

u

t

,

X

,

P

I

p

t

м

®

ò

-

=

0

,


(8)

где 
[image: image56.wmf]P

- вектор настроечных параметров 
[image: image57.wmf]p

K

, 
[image: image58.wmf]И

K

, 
[image: image59.wmf]1

Д

K

,
[image: image60.wmf]2

Д

K

; 
[image: image61.wmf]X

- вектор входных воздействий 
[image: image62.wmf](

)

t

λ

,
[image: image63.wmf](

)

t

u

; 
[image: image64.wmf]p

t

- время переходного процесса.


Минимальное значение интеграла (8) не является инвариантным относительно рассматриваемых входных воздействий, поэтому настройки предлагается определять в зависимости от назначения АСР ( для стабилизирующей системы при 
[image: image65.wmf](

)

1

=

t

λ

, 
[image: image66.wmf](

)

0

=

t

u

, а для следящей - при 
[image: image67.wmf](

)

0

=

t

λ

, 
[image: image68.wmf](

)

1

=

t

u

). Метод позволяет определять и компромиссные настройки, обеспечивающие минимальное значение суммы интегральных оценок при раздельной подаче возмущений 
[image: image69.wmf](

)

t

λ

 и 
[image: image70.wmf](

)

t

u

. С учетом изложенного, вектор 
[image: image71.wmf]X

может быть представлен в виде матрицы


[image: image72.wmf](

)

(

)

   ,

1

       

0

0

       

X

t

u

    

t

λ

       

ú

û

ù

ê

ë

é

=

1






(9)

где первая строка определяет оптимальную настройку стабилизирующей АСР, при которой минимизируется интеграл:


[image: image73.wmf](

)

min

dt

t

,

λ

,

P

y

I

p

t

λ

,

м

®

ò

=

0

,




(10)

а вторая строка определяет оптимальные настроечные параметры следящей АСР, минимизирующие интеграл вида:


[image: image74.wmf](

)

min

dt

t

,

u

,

P

y

I

p

t

u

,

м

®

-

=

ò

0

1

.



(11)


Компромиссная настройка минимизирует сумму интегралов:


[image: image75.wmf](

)

(

)

min

dt

t

,

λ

,

P

y

a

dt

t

,

u

,

P

y

I

p

p

t

t

Σ

,

м

®

×

+

-

=

ò

ò

0

0

1

,


(12)

где 
[image: image76.wmf]a

- масштабный коэффициент, делающий интегралы сопоставимыми.

В приведенных ниже иллюстрационных примерах для оптимизации настроечных параметров ПИД- и ПИДД2-регуляторов использовалась авторская версия модифицированного генетического алгоритма "Optim-MGA" [4].

Многочисленные расчеты, проведенные по предлагаемой методике, показали, что рекомендуемые критерии имеют четко выраженный экстремум, обеспечивающий для АСР с рассмотренными алгоритмами регулирования достаточно высокий запас устойчивости.
Для обеспечения желаемого характера переходного процесса, в первую очередь, обусловленного требованиями робастности, представляется возможность ввести ограничения, как на отдельные настроечные параметры и их соотношения, так и на показатели, непосредственно характеризующие запас устойчивости.

Следует заметить, что оценка запаса устойчивости по степени затухания 
[image: image77.wmf]ψ

 и её связь с корневым показателем колебательности 
[image: image78.wmf]m

 предполагает типовой вид переходного процесса в АСР и практически ограничивается системами с ПИ-регулятором. Переходные процессы с регуляторами, содержащими производные, заметно отличаются от типовых и оценка их запаса устойчивости по степени затухания становится затруднительной. В связи с этим, предлагается использовать интегральную степень затухания 
[image: image79.wmf]ин

ψ

, определяемую отношением линейного интеграла 
[image: image80.wmf](

)

t

,

X

,

P

I

л

 к интегралу по модулю 
[image: image81.wmf](

)

t

,

X

,

P

I

м

. 

Представляют интерес ограничение на коэффициент передачи регулятора 
[image: image82.wmf]р

K

, в значительной степени определяющий чувствительность системы , а также рекомендуемый в ряде публикаций [2,7] в качестве настроечного параметра для ПИД-регулятора коэффициент 
[image: image83.wmf]a

 , определяемый отношением постоянной дифференцирования к постоянной времени интегрирования, по аналогии с которым можно ввести подобные коэффициенты 
[image: image84.wmf]1

a

 и 
[image: image85.wmf]2

a

 для ПИДД2-регулятора:


[image: image86.wmf]2

1

1

p

Д

И

K

K

K

×

=

a

; 
[image: image87.wmf]5

0

2

2

.

p

Д

p

И

K

K

K

K

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

a

.


(13)

Встречающееся в технической литературе понятие 
[image: image88.wmf]кр

a

 для ПИД-регулятора является не совсем корректным, поскольку очевидным является оптимальное значение 
[image: image89.wmf]опт

a

, соответствующее оптимальным настройкам, минимизирующим принятый целевой критерий. Любые другие значения 
[image: image90.wmf]a

 являются лишь ограничениями, в конечном счете приводящими к снижению качества регулирования.
Рассмотренные выше ограничения вводятся в целевой критерий в виде функций штрафа:


[image: image91.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

t

,

X

,

P

I

t

,

X

,

P

I

b

b

K

K

b

t

,

X

,

P

I

t

,

X

,

P

F

м

л

зд

,

ин

i

зд

,

i

p

зд

,

p

м

-

y

×

+

a

-

a

×

+

-

×

+

=

3

2

1

,
(14)

где 
[image: image92.wmf]-

3

2

1

b

,

b

,

b

 весовые коэффициенты; 
[image: image93.wmf]i

a

- отношение постоянной дифференцирования 
[image: image94.wmf]Дi

T

 к постоянной интегрирования 
[image: image95.wmf]И

T

 (индекс (зд( означает признак заданных значений соответствующих параметров и показателей).


Перечисленные ограничения могут быть использованы для подбора робастных настроек, обеспечивающих практическую работоспособность АСР.

В качестве примера, иллюстрирующего изложенное, приводятся результаты расчета АСР температуры перегретого пара [1]. Математическая модель объекта регулирования представлена в виде передаточной функции котла ТЭС по каналу: перемещение регулирующего органа расхода охлаждающей воды в пароохладитель – температура перегрева пара. Передаточная функция 
[image: image96.wmf](

)

s

W

o

 получена путем аппроксимации экспериментальной переходной характеристики:


[image: image97.wmf](

)

(

)

3

1

+

×

×

=

×

-

s

T

e

K

s

W

o

τ

s

o

o

,



(15)

где 
[image: image98.wmf]УП

%

C

   

.

K

o

o

41

0

=

; 
[image: image99.wmf]9

1

.

T

o

=

 мин; 
[image: image100.wmf]52

0

.

τ

=

 мин.


Результаты настройки ПИД- и ПИДД2-регуляторов для целевых функций вида (10, 11, 12) без ограничений, полученные методом имитационного моделирования с использованием модифицированного генетического алгоритма, приведены в табл.2.


Параметрическая оптимизация стабилизирующей АСР проводилась путем поиска минимального значения 
[image: image101.wmf]λ

,

м

I

 для единичного ступенчатого воздействия по каналу регулирующего органа 
[image: image102.wmf](

)

t

λ

 (точки 1,2), для следящей АСР минимизировался интеграл 
[image: image103.wmf]u

,

м

I

 для единичного ступенчатого воздействия 
[image: image104.wmf](

)

t

u

 (точки 3,4) и интеграл 
[image: image105.wmf]Σ

,

м

I

 для компромиссной настройки (точки 5,6).

Там же приведены настроечные параметры ПИД-регулятора по данным [1] (точка 7) и приближенные значения настроечных параметров ПИДД2-регулятора, вычисленное по формулам, приведенным в табл.1 (точка 8).

Таблица 2.
	Параметры
	
[image: image106.wmf]min

I

λ

,

м

®


	
[image: image107.wmf]min

I

u

,

м

®


	
[image: image108.wmf]min

I

Σ

,

м

®


	
[image: image109.wmf]55

1

.

M

=

 [1]
	Из табл.1

	
	ПИД
	ПИДД2
	ПИД
	ПИДД2
	ПИД
	ПИДД2
	ПИД
	ПИДД2

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
[image: image110.wmf]р

K


	12.35
	81.33
	5.58
	12.64
	6.57
	15.81
	7.59
	24.36

	
[image: image111.wmf]И

K


	6.26
	25.07
	1.04
	2.12
	1.82
	2.88
	3.18
	4.28

	
[image: image112.wmf]1

Д

K


	28.92
	61.05
	12.18
	24.63
	14.01
	27.89
	14.24
	46.29

	
[image: image113.wmf]2

Д

K


	-
	41.02
	-
	18.47
	-
	20.54
	-
	29.31

	
[image: image114.wmf]И

T


	1.973
	3.244
	5.349
	5.977
	3.614
	5.493
	2.387
	5.692

	
[image: image115.wmf]1

Д

T


	2.341
	0.751
	2.183
	1.949
	2.133
	1.765
	1.875
	1.901

	
[image: image116.wmf]2

Д

T


	-
	0.710
	-
	1.461
	-
	1.299
	-
	1.090

	
[image: image117.wmf]1

a


	1.186
	0.231
	0.408
	0.326
	0.590
	0.321
	0.785
	0.33

	
[image: image118.wmf]2

a


	-
	0.219
	-
	0.244
	-
	0.236
	-
	0.191

	
[image: image119.wmf]λ

,

м

I


	0.305
	0.045
	0.991
	0.473
	0.683
	0.347
	0.581
	0.234

	
[image: image120.wmf]λ

,

л

I


	0.159
	0.040
	0.962
	0.473
	0.549
	0.347
	0.314
	0.234

	
[image: image121.wmf]λ

,

ин

ψ


	0.520
	0.880
	0.970
	1.00
	0.80
	1.00
	0.54
	1.00


Переходные процессы в одноконтурной АСР с ПИД- и ПИДД2-регуляторами, оптимально настроенными на ступенчатое возмущение 
[image: image122.wmf](

)

t

λ

 (стабилизирующая АСР, т. 1,2 табл. 2) показаны на рис. 2 а, а переходные процессы на ступенчатое воздействие по заданию 
[image: image123.wmf](

)

t

u

 (следящая АСР, т.3,4 табл.2 ) на рис. 2.б. Там же для сравнения приведены переходные процессы для АСР с ПИД-регулятором, настроенным по данным [1] (т.7 табл.2) и для АСР с ПИДД2-регулятором, настроенным по формулам табл.1 (т.8 табл. 2).

[image: image124.png]o
¥t THA(T) P o) n”x%;[g)
THA(L) "
o gl 8)
oor T 2) "
1,3 = min A
- or g’ (&)
’ t’f Ly = rrin
o S
a) 6)




Рис.2. Переходные процессы в АСР с ПИД- и ПИДД2-регуляторами

а) стабилизирующая АСР, настроенная на 
[image: image125.wmf]min

I

λ

,

м

®

; б) следящая АСР, настроенная на 
[image: image126.wmf]min

I

u

,

м

®

.

На рис.3 представлены переходные процессы в АСР с ПИД- и ПИДД2-регуляторами при компромиссных настройках по критерию 
[image: image127.wmf]min

I

Σ

,

м

®

  (т. 5,6 табл.2). Там же для сравнения показаны процессы для ПИД-регулятора, настроенного по данным [1] (т. 7 табл.2).

[image: image128.png]) (s 0 s
HA) TS
oss # o) "
aos / \ | o5 /I' ptndo]
) o éé te o
6)




Рис.3. Переходные процессы в АСР с ПИД-, ПИДД2-регуляторами, настроенными на компромиссный критерий 
[image: image129.wmf]min

I

Σ

,

м

®


а)  возмущение 
[image: image130.wmf](

)

1

=

t

λ

 по каналу регулирующего органа; б) возмущение 
[image: image131.wmf](

)

1

=

t

u

 по управляющему воздействию.

Настроечные параметры и основные показатели АСР с ПИД- и ПИДД2-регуляторами, полученные при вводе ограничений, представлены в табл.3. Оптимизация АСР с ПИД-регулятором проводилась по 
[image: image132.wmf]min

I

λ

,

м

®

 с ограничением на интегральную степень затухания 
[image: image133.wmf]ин

y

 (т. 1,2 табл. 3) и на показатель 
[image: image134.wmf]a

   (т. 3,4 табл.3). Там же приведены результаты расчета при совместных ограничениях на коэффициент передачи и степень затухания для 
[image: image135.wmf]ин

y

 ПИД-регулятора (т. 5,6 табл.3) и ПИДД2-регулятора (т.7. табл.3).

Таблица 3.

	Парам.
	ПИД 
	ПИДД2

	
	
[image: image136.wmf]8

0

.

ин

ψ

=


	
[image: image137.wmf]0

1

.

ин

ψ

=


	
[image: image138.wmf]4

0

.

α

=


	
[image: image139.wmf]8

0

.

α

=


	
[image: image140.wmf]8

=

p

K


	
[image: image141.wmf]40

=

p

K



	
	
	
	
	
	
[image: image142.wmf]6

0

.

ин

ψ

=


	
[image: image143.wmf]8

0

.

ин

ψ

=


	
[image: image144.wmf]8

0

.

ин

ψ

=



	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
[image: image145.wmf]р

K


	11.24
	11.84
	12.98
	12.62
	8.00
	8.00
	40

	
[image: image146.wmf]И

K


	3.503
	1.723
	3.342
	5.072
	3.305
	2.364
	15.87

	
[image: image147.wmf]1

Д

K


	19.57
	19.36
	20.17
	25.13
	18.22
	11.57
	48.84

	
[image: image148.wmf]2

Д

K


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23.21

	
[image: image149.wmf]И

T


	3.209
	6.872
	3.884
	2.488
	2.418
	3.384
	2.520

	
[image: image150.wmf]1

Д

T


	1.741
	1.635
	1.539
	1.991
	2.277
	1.446
	1.221

	
[image: image151.wmf]2

Д

T


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.761

	
[image: image152.wmf]1

a


	0.543
	0.238
	0.400
	0.800
	0.942
	0.427
	0.484

	
[image: image153.wmf]2

a


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.302

	
[image: image154.wmf]λ

,

м

I


	0.358
	0.579
	0.385
	0.315
	0.505
	0.529
	0.079

	
[image: image155.wmf]λ

,

л

I


	0.286
	0.579
	0.300
	0.197
	0.303
	0.423
	0.063

	
[image: image156.wmf]λ

,

ин

ψ


	0.800
	1.000
	0.779
	0.626
	0.600
	0.800
	0.800


Характер переходных процессов в АСР с ПИД-регулятором при рассмотренных ограничениях показан на рис.4. 

[image: image157.png]¢ () A,
o o nﬂﬂ(a‘: 04)
e o A (« =08)
A
/\ THA (v =09) h i

nm/ TG =10) nm/
o ; %itc o y
00w

00w





Рис.4. Переходные процессы в АСР с ПИД-регулятором

а) оптимальная настройка 
[image: image158.wmf]min

I

λ

,

м

®

 с ограничением на 
[image: image159.wmf]ин

y

; б) оптимальная настройка 
[image: image160.wmf]min

I

λ

,

м

®

 с ограничением на 
[image: image161.wmf]a

.

Оптимизация АСР по критерию 
[image: image162.wmf]min

I

λ

,

м

®

 для стабилизирующих АСР в значительной степени снижает качество регулирования при возмущениях по заданию 
[image: image163.wmf](

)

t

u

. Однако желаемый вид переходных процессов может быть получен при использовании интегрирующих задатчиков. На рис. 5 а показаны процессы в АСР с ПИД-регулятором про ограничениях на 
[image: image164.wmf]p

K

 и  
[image: image165.wmf]ин

y

 , и в АСР с  ПИДД2-регулятором при аналогичных ограничениях (рис. 5 б). Пунктирной линией на рис.5 показан сигнал на выходе интегрирующего задатчика. 
[image: image166.png]THA(G=% Vo= 0.8)

THA(7) T ()
o A o THE=40 Vi 09
a2
ook / e
g o
oo+ -0t
¥t TIHT(Ky=8 You=0.8) ) T (7)
A7)
v . Sace
HRAE=40 Yin= 09
A 05 a2

[ CHE TS





Рис.5. Переходные процессы в АСР с интегрирующим задатчиком (пунктирная линия)      а) АСР с ПИД-регулятором; б) АСР с ПИДД2-регулятором.

Настройки регуляторов, полученные при ограничениях на параметры и показатели запаса устойчивости, с одной стороны приводят к снижению качества АСР, с другой стороны делают её робастной.

В заключение следует отметить, что предложенная методика позволяет проводить для объектов с известными динамическими характеристиками предпроектные исследования и выдавать рекомендации о целесообразности использования в одноконтурных АСР многопараметрических регуляторов (рис.6).

[image: image167.png]A |
THA(y=8 Yun=0.6)

()

f
/ ﬁ/nm:mz(x,, =40 Yun= 0.8)

15

[

05

00w

PR

te




Рис.6. Переходные процессы 

а)  возмущение 
[image: image168.wmf](

)

1

=

t

λ

 по каналу регулирующего органа; б) возмущение 
[image: image169.wmf](

)

1

=

t

u

 по управляющему воздействию.
Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод о том, что переход от ПИД к ПИДД2-алгоритму дает заметный выигрыш. Так, для рассмотренного примера величины отношения линейного интегрального критерия 
[image: image170.wmf]2

ПИДД

,

л

ПИД

,

л

I

I

l

l

  и интегрального критерия по модулю 
[image: image171.wmf]2

ПИДД

,

м

ПИД

,

м

I

I

l

l

 для вариантов 1,2 (табл.2) соответственно равны 5 и 7, а по сравнению с ПИД-регулятором, настроенным по данным [1], 8 и 13.
Список литературы

1. Ротач В.Я. Теория автоматического управления. МЭИ, 2004.

2. Ротач В.Я. Расчет настройки реальных ПИД-регуляторов// Теплоэнергетика. 1993. №10. 

3. Ротач В.Я. К расчету систем автоматического регулирования со вспомогательными информационными каналами методом многомерного сканирования // Теплоэнергетика. 2001. №11. 

4. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Универсальная программа для оптимизации многоэкстремальных задач «Optim-MGA» // Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2004610862. Российское агентство по патентам и товарным знакам/ (РОСПАТЕНТ). Москва, 8 апреля 2004.

5. Смирнов Н.И., Сабанин В.Р., Репин А.И. Оптимизация настроечных параметров автоматических систем регулирования с дифференциатором.//Теплоэнергетика. 2004. № 10.

6. Сабанин В.Р., Смирнов Н.И., Репин А.И. Параметрическая оптимизация и диагностика с использованием генетических алгоритмов//Промышленные АСУ и контроллеры.2004.№12.

7. Панько М.А. Расчет настроек ПИД-регуляторов при цифровой реализации алгоритма регулирования// Теплоэнергетика. 2004. №10. 

Сведения об авторах

Смирнов Николай Иванович доцент каф. АСУТП МЭИ, канд.техн.наук, доцент.

Сабанин Владимир Романович доцент каф. АСУТП МЭИ, канд.техн.наук, доцент.

Репин Андрей Иванович, ассистент каф. АСУТП МЭИ , инженер.

Контактное лицо

Репин А.И. сл.тел. 362-77-20

Е-Mail: RepinAI@mpei.ru
РЕЗЮМЕ

Н.И. Смирнов, В.Р. Сабанин, А.И. Репин (МЭИ)

Оптимизация одноконтурных АСР с многопараметрическими регуляторами

Рассматривается возможность применения в структуре типового ПИД-алгоритма дополнительной составляющей, пропорциональной второй производной, соответствующей ускорению отклонения регулируемого параметра. Решается задача поиска оптимальных значений настроечных параметров в одноконтурной АСР с известным ПИД- и с предложенным ПИДД2-регуляторами. Для их настройки используется численный метод имитационного моделирования с применением авторской версии модифицированного генетического алгоритма (МГА). Приводятся результаты сравнительного анализа.

Известно, что ПИД-алгоритм считается достаточно близким к оптимальному, основанному на теории предсказания Колмагорова-Винера. Однако, может оказаться, что динамическая точность регулирования с ПИД-регулятором становится недостаточной. В таких случаях обычно идут на усложнение информационной структуры, примером чего могут служить каскадные системы автоматического регулирования, а также системы с дополнительным импульсом по производной из промежуточной точки. 

Учитывая современные тенденции формирования регулирующих устройств в микропроцессорных контроллерах, представляется возможным идти по пути совершенствования и усложнения алгоритмов функционирования автоматических регуляторов. Такому направлению развития способствует активное внедрение в теорию и практику автоматического управления технологий искусственного интеллекта. В первую очередь это относится к искусственным нейросетям (ИНС) для структурной реализации алгоритмов управления и новым численным методам оптимизации на основе генетических алгоритмов (ГА). 

С учетом изложенного, одним из способов повышения динамической точности в одноконтурной АСР может быть ввод в алгоритм регулирующего устройства составляющих, пропорциональных производным от отклонения регулируемого параметра второго, а при необходимости и более высокого порядка. 

Введение дополнительных составляющих в алгоритм регулятора приводит к увеличению числа настроечных параметров, что делает известные аналитические методы расчета из-за их сложности практически непригодными. В связи с этим возникает необходимость применения алгоритмов численной оптимизации с использованием приемов имитационного моделирования. При таком подходе в качестве целевого критерия для ступенчатых возмущений, вносимых раздельно по каналу регулирующего воздействия  и по каналу задания предлагается использовать интегральную оценку модуля переходного процесса.

Многочисленные расчеты, проведенные по предлагаемой методике, показали, что рекомендуемый критерий имеет четко выраженный экстремум, обеспечивающий для АСР с рассмотренными алгоритмами регулирования достаточно высокий запас устойчивости.
Для обеспечения желаемого характера переходного процесса, в первую очередь, обусловленного требованиями робастности, представляется возможность ввести ограничения, как на отдельные настроечные параметры и их соотношения, так и на показатели, непосредственно характеризующие запас устойчивости.

В качестве примера, иллюстрирующего изложенное, приводятся результаты расчета АСР температуры перегретого пара. Математическая модель объекта регулирования представлена в виде передаточной функции котла ТЭС по каналу: перемещение регулирующего органа расхода охлаждающей воды в пароохладитель – температура перегрева пара. Передаточная функция получена путем аппроксимации экспериментальной переходной характеристики.

Предложенная методика позволяет проводить для объектов с известными динамическими характеристиками предпроектные исследования и выдавать рекомендации о целесообразности использования в одноконтурных АСР многопараметрических регуляторов

Анализ проведенных исследований для рассмотренного объекта позволяет сделать вывод о том, что переход от ПИД к ПИДД2-алгоритму дает заметный выигрыш по основным качественным показателям. 







PAGE  
9

_1162291322.unknown

_1162304235.unknown

_1162716596.unknown

_1162718191.unknown

_1162802941.unknown

_1162803104.unknown

_1162803201.unknown

_1162803260.unknown

_1162803491.unknown

_1162803502.unknown

_1162803268.unknown

_1162803216.unknown

_1162803180.unknown

_1162803187.unknown

_1162803141.unknown

_1162803052.unknown

_1162803071.unknown

_1162803080.unknown

_1162803059.unknown

_1162802970.unknown

_1162803031.unknown

_1162802955.unknown

_1162718523.unknown

_1162720342.unknown

_1162721491.unknown

_1162721504.unknown

_1162721582.unknown

_1162723413.unknown

_1162723430.unknown

_1162721512.unknown

_1162721497.unknown

_1162721474.unknown

_1162721484.unknown

_1162721292.unknown

_1162718537.unknown

_1162718541.unknown

_1162720302.unknown

_1162718530.unknown

_1162718507.unknown

_1162718516.unknown

_1162718196.unknown

_1162716861.unknown

_1162718026.unknown

_1162718100.unknown

_1162718112.unknown

_1162718045.unknown

_1162717227.unknown

_1162717713.unknown

_1162717792.unknown

_1162716895.unknown

_1162716636.unknown

_1162716797.unknown

_1162716839.unknown

_1162716644.unknown

_1162716626.unknown

_1162716633.unknown

_1162716610.unknown

_1162716367.unknown

_1162716391.unknown

_1162716539.unknown

_1162716587.unknown

_1162716535.unknown

_1162716379.unknown

_1162716388.unknown

_1162716373.unknown

_1162716305.unknown

_1162716358.unknown

_1162716363.unknown

_1162716309.unknown

_1162716302.unknown

_1162301827.unknown

_1162304201.unknown

_1162304210.unknown

_1162304220.unknown

_1162304225.unknown

_1162304230.unknown

_1162304215.unknown

_1162304206.unknown

_1162302635.unknown

_1162304179.unknown

_1162301836.unknown

_1162300060.unknown

_1162301299.unknown

_1162301744.unknown

_1162301809.unknown

_1162301679.unknown

_1162300094.unknown

_1162291360.unknown

_1162299567.unknown

_1162291353.unknown

_1162291108.unknown

_1162291221.unknown

_1162291299.unknown

_1162291305.unknown

_1162291242.unknown

_1162291162.unknown

_1162291168.unknown

_1162291116.unknown

_1162286594.unknown

_1162290539.unknown

_1162291044.unknown

_1162291069.unknown

_1162290979.unknown

_1162291029.unknown

_1162286832.unknown

_1162289890.unknown

_1162290003.unknown

_1162290033.unknown

_1162290064.unknown

_1162287628.unknown

_1162286871.unknown

_1162286645.unknown

_1162286782.unknown

_1162286613.unknown

_1159267294.unknown

_1159614230.unknown

_1159614990.unknown

_1159773344.unknown

_1159773393.unknown

_1159773409.unknown

_1159773400.unknown

_1159773383.unknown

_1159701145.unknown

_1159701333.unknown

_1159701109.unknown

_1159267321.unknown

_1159267326.unknown

_1159267341.unknown

_1159267343.unknown

_1159613622.unknown

_1159267340.unknown

_1159267322.unknown

_1159267297.unknown

_1159267298.unknown

_1159267296.unknown

_1159267287.unknown

_1159267289.unknown

_1159267293.unknown

_1159267288.unknown

_1159267283.unknown

_1159267284.unknown

_1159124720.unknown

